УДК: 004.855.5

Интерпретируемая реконструкция нейтронных спектров на основе двухэтапного обучения ANFIS с регуляризацией Тихонова

К. А. Чижов1, А. Д. Лебедев2, Ю. В. Трофимов1,2, Е. С. Кондрашова2, М. Д. Лебедев3, А. С. Ильин4

1 Объединенный институт ядерных исследований

2 Государственный университет «Дубна»

3 НИТУ «МИСиС»

4 Университет Иннополис

Постановка задачи. Восстановление энергетического спектра нейтронов по показаниям многошарового спектрометра Боннера сводится к некорректно поставленной обратной задаче [1]: измерения описываются системой интегральных уравнений Фредгольма первого рода и допускают множество неустойчивых решений при наличии шумов и неопределенностей матрицы чувствительности.

Математическая модель измерений. Пусть b ∈ R^10 — вектор откликов сфер, y ∈ R^60 — искомый спектр, A ∈ R^{10×60} — матрица чувствительности. После дискретизации по энергии получаем линейную модель b ≈ Ay, где плохая обусловленность A приводит к усилению ошибок и появлению нефизичных осцилляций решения.

Гибридная модель реконструкции. Для аппроксимации обратного отображения f: R^10 → R^60 используется нейро-нечеткая система вывода ANFIS (Sugeno-типа) с гауссовскими функциями принадлежности и линейной частью в заключительном слое. Интерпретируемость обеспечивается структурой модели в виде набора нечетких правил. Дополнительно учитывается подход к верифицируемой объяснимости нейро-нечетких моделей в архитектуре GD-ANFIS/SHAP для парадигмы XAI 2.0 [1].

Формально используемое отображение ANFIS:

ypred=fθ(x)

Функция потерь этапа 1 (AI-часть):

Lmain=1Bi=1Bypred,i−yi22

SHAP-регуляризация признаковой интерпретируемости:

LSHAP=αRsparsity+βRconsistency+δRfaithfulness+ηRstability

Регуляризация Тихонова в обучении. Для подавления неустойчивых спектральных артефактов и повышения физической правдоподобности решения используется тихоновская регуляризация формы спектра по энергетической оси. На этапе донастройки параметры θ оптимизируются по функционалу L(θ)=||Aŷ(x;θ)−b||_2^2+λ||Lŷ(x;θ)||_2^2, где λ>0 — коэффициент регуляризации, L — оператор гладкости (первая или вторая разность по энергетическим бинам). Например, при выборе второй разности: (D2 y)_k = y_{k+2}−2y_{k+1}+y_k. Использование регуляризации Тихонова согласуется с классическими методами развертки спектров по данным сфер Боннера и показало эффективность в задачах нейтронной спектрометрии [2].

Формально оператор гладкости и тихоновский штраф:

(D2y)k=yk+2−2yk+1+yk

RTikh=1Bi=1BD2 ypred,i22

Итоговая функция потерь второго этапа обучения:

Ltotal=Lmain+γ LSHAPnorm+λ RTikh

Полученные результаты исследования. На момент подготовки тезисов на тестовой выборке (N=75) достигнут устойчивый уровень качества: R2_weighted ≈ 0.84, RMSE ≈ 0.10, MAE ≈ 0.05 (MSE ≈ 0.011). По энергетическим диапазонам наблюдается согласованное качество восстановления: R2 около 0.47-0.68. В Monte Carlo-анализе устойчивости (1000 прогонов) при росте погрешности входов от 0.5% до 10% неопределенность реконструкции возрастает контролируемо (среднее std от порядка 10^-5 до 10^-4, максимальное std до порядка 10^-3). Эти значения фиксируют базовый уровень метода; дальнейшее улучшение метрик не меняет математическую постановку и структуру предложенного подхода.

План исследований. Предполагается провести расширенное сравнение конфигураций регуляризации (выбор L, подбор λ, контроль неотрицательности спектра), а также проанализировать вклад каналов измерения в рамках концепции верифицируемой объяснимости (XAI 2.0).

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 124112200072-2).

Литература

- Трофимов Ю. В., Лебедев А. Д., Ильин А. С., Аверкин А. Н. Ядро верифицируемой объяснимости: гибридная архитектура GD-ANFIS/SHAP для XAI 2.0 // Электронные библиотеки. 2025. Т. 28, № 5. С. 1230–1252. DOI: 10.26907/1562-5419-2025-28-5-1230-1252.

- Chizhov K., Beskrovnaya L., Chizhov A. Neutron Spectra Unfolding from Bonner Spectrometer Readings by the Regularization Method Using the Legendre Polynomials // Physics of Elementary Particles and Atomic Nuclei, Letters. 2024. DOI: 10.1134/S1063779624030298.