# Итоговые материалы по версии V2.1

ANFIS + SHAP + log-energy-aware Tikhonov + hybrid nonnegativity, основной run: v2_1_light_nonneg_20260320

Главный итог. Текущая версия V2.1 является основной, потому что она улучшает MSE, RMSE и R² weighted относительно предыдущей official V2 и одновременно снижает долю отрицательных бинов с 0.1942 до 0.1129.

## Ключевые метрики

| Метод | MSE | RMSE | MAE | R² weighted | R² mean |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vanilla | 0.01133 | 0.10643 | 0.04652 | 0.82590 | 0.54970 |
| Tikhonov-only | 0.01063 | 0.10310 | 0.04867 | 0.83661 | 0.55591 |
| SHAP-only | 0.01060 | 0.10294 | 0.04859 | 0.83714 | 0.55845 |
| V2.1 SHAP+Tikhonov | 0.01052 | 0.10256 | 0.04741 | 0.83834 | 0.55643 |

## Что изменилось относительно previous official V2

| Показатель | Official V2 | V2.1 |
| --- | --- | --- |
| MSE | 0.01056393 | 0.01051771 |
| RMSE | 0.10278100 | 0.10255587 |
| MAE | 0.04741353 | 0.04741066 |
| R² weighted | 0.83762617 | 0.83833671 |
| R² mean | 0.55768377 | 0.55642551 |
| negative_fraction | 0.19422222 | 0.11288889 |

## Главные выводы

- V2.1 — лучший общий компромисс по точности и физической правдоподобности.

- Vanilla остаётся лучшим по MAE и по Monte Carlo-робастности.

- SHAP-only остаётся лучшим по R² mean.

- Tikhonov-only остаётся самым устойчивым среди regularized-вариантов.

- Hybrid nonnegativity реально работает: доля отрицательных бинов снизилась примерно на 42% относительно previous official V2.

## Иллюстрации

Сравнение метрик Vanilla vs текущая основная версия.

Полное сравнение четырёх режимов по качеству, доле отрицательных бинов и времени обучения.

Репрезентативный пример реконструкции спектра.

Итоговая SHAP-важность входных каналов.

Monte Carlo для основной версии V2.1.

Сравнение Monte Carlo-устойчивости разных методов.